# Relatório Técnico — Simulador MODSIM

Projeto: ModSIM v3.6.15 — Motor de Simulação de Plantas de Beneficiamento de Minérios

Data: Maio de 2026

## 1. Introdução

O MODSIM é um sistema de simulação amplamente utilizado para plantas de processamento

mineral. O simulador possui uma arquitetura aberta que permite a adição de novos modelos

para operações unitárias de beneficiamento de minérios sempre que necessário. Essa

flexibilidade constitui um dos pontos fortes do sistema: a maior parte dos modelos

atualmente em uso rotineiro não existia quando o simulador foi desenvolvido originalmente.

A pesquisa em operações de processamento mineral garante um suprimento contínuo de

novas ideias de modelagem, muitas das quais são incorporadas ao MODSIM para ampliar

suas capacidades de simulação, testar modelos em amplas faixas de condições operacionais

e avaliar o comportamento de unidades em combinação com outras operações.

O simulador é composto por dois componentes principais:

Motor de simulação (DLL Fortran) — localizado em Modsim/Modsimdl/, compilado

como ModsimMain.dll. Contém toda a lógica de cálculo dos modelos de operações

unitárias.

Interface gráfica (VB6) — localizada em Modsim/Modsimvb/, responsável pelo

desenho do fluxograma e pelo controle de execução de simulações.

## 2. Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) para Modelos de Usuário

O SDK do MODSIM oferece duas interfaces simples e intuitivas que simplificam a

codificação de novos modelos e sua introdução no simulador. O SDK é baseado no

Microsoft Developer Studio e facilita a criação de uma biblioteca de vínculo dinâmico

(DLL) contendo o código dos novos modelos. Os modelos podem ser distribuídos como

DLLs e compartilhados entre desenvolvedores.

O MODSIM utiliza uma interface uniforme para modelos de operações unitárias. Desde que

os modelos respeitem esse padrão, podem ser tão simples ou complexos quanto necessário

para descrever realisticamente o comportamento da unidade modelada — desde modelos

de regressão simples até modelos de estado e parâmetros distribuídos complexos.

### 2.1 Adicionando um Novo Modelo ao MODSIM

O desenvolvimento de um novo modelo requer dois passos básicos:

O modelo deve ser definido e implementado em código computacional usando Fortran

ou C, e compilado em uma biblioteca de vínculo dinâmico.

O novo modelo deve ser notificado ao MODSIM e quaisquer parâmetros de unidade

que serão configurados pela interface gráfica durante a simulação devem ser

descritos.

### 2.2 Estrutura do Workspace UserModels

O workspace UserModels.dsw contém os seguintes arquivos, cada um com uma função

específica:

| Arquivo | Função |
| --- | --- |
| Connector.f90 | Sub-rotina exportada pela DLL; faz a ligação entre o MODSIM e as sub-rotinas do modelo do usuário |
| ConnectorToC.cpp | Equivalente ao Connector para modelos escritos em C |
| Globals.f90 | Módulo com variáveis globais originadas na interface gráfica do MODSIM (gerado automaticamente por DIMINP.FOR) |
| ModelVariables.f90 | Módulo que transmite dados do MODSIM para o modelo e retorna resultados |
| UserModels.f90 | Arquivo onde as sub-rotinas dos modelos do usuário devem ser colocadas |
| Utilities.f90 | Arquivo com sub-rotinas utilitárias disponíveis a todos os modelos |
| CModelVariables.h | Arquivo de cabeçalho C com as variáveis do módulo ModelVariables |

### 2.3 Variáveis do Módulo GLOBALS

O módulo GLOBALS contém variáveis globais provenientes da interface gráfica do MODSIM.

Essas variáveis podem ser utilizadas nos modelos do usuário, mas seus valores não devem

ser alterados, com exceção de UnitExitValue:

MaxOutputStreams — número máximo de correntes de saída permitidas no fluxograma (inteiro)

MaxInputStreams — número máximo de correntes de entrada permitidas no fluxograma (inteiro)

MeshSizes — limites das classes de tamanho utilizadas pelo MODSIM nos cálculos internos (vetor real)

UnitExitValue — valor de saída da unidade (inteiro)

UnitDiagFile — número da unidade lógica do arquivo de diagnóstico na DLL principal (inteiro)

UnitJobPath — nome do caminho para o diretório corrente (cadeia de caracteres)

### 2.4 Variáveis do Módulo ModelVariables

#### Variáveis transmitidas do MODSIM para o modelo

Feed(I,J,K) — array tridimensional com a vazão mássica de sólidos na classe de tamanho I, classe de teor J e S-classe K (kg/s)

NumSizeClasses — número de classes de tamanho em uso na simulação corrente (inteiro)

NumGClasses — número de classes de teor em uso na simulação corrente (inteiro)

NumSClasses — número de S-classes em uso na simulação corrente (inteiro)

NumberOfMinerals — número de minerais nos dados do sistema

TotalSolidsF — vazão total de sólidos na alimentação da unidade, em kg/s (real)

FeedWater — vazão total de água na alimentação da unidade, em kg/s (real)

RepSize — vetor de tamanhos representativos utilizados internamente pelo MODSIM, em metros (vetor real)

Parameters — vetor de parâmetros que definem a condição operacional da unidade (vetor real)

SolidSpGr — vetor de densidades relativas do material sólido em cada classe de teor (vetor real)

Texture — vetor de parâmetros que caracterizam a textura mineralógica do minério (vetor real)

MagnSusceptG — vetor de susceptibilidades magnéticas para o material em cada G-classe (vetor real)

OtherPropG — vetor de propriedades físicas arbitrárias associadas a cada G-classe (vetor real)

FltnRateConsts — vetor de constantes de taxa de flotação, uma por S-classe (vetor real)

MagnSusceptS — vetor de susceptibilidades magnéticas para o material em cada S-classe (vetor real)

OtherPropS — vetor de propriedades físicas arbitrárias associadas a cada S-classe (vetor real)

CalVal — vetor de valores caloríficos para o material em cada G-classe, em J/kg (vetor real)

TotalSulfur — vetor do teor total de enxofre do material em cada G-classe, em percentagem mássica (vetor real)

PyriticSulf — vetor do teor de enxofre pirítico do material em cada G-classe, em percentagem mássica (vetor real)

GradeM(J,M) — fração mássica do mineral M no material da classe de teor J (array real)

GradeV(J,M) — fração volumétrica do mineral M no material da classe de teor J (array real)

UnitNumber — número da unidade no fluxograma

Reporting — variável lógica definida como .TRUE. quando o modelo deve enviar informações para o arquivo de relatório

#### Variáveis calculadas pelo modelo e retornadas ao MODSIM

Tailing(I,J,K) — array com a vazão mássica de sólidos na corrente de rejeito (kg/s); todo modelo deve produzir ao menos uma corrente de rejeito

Concentrate(I,J,K) — array com a vazão mássica de sólidos na corrente de concentrado (kg/s)

Middling(I,J,K) — array com a vazão mássica de sólidos na corrente de middlings (kg/s)

TotalSolidsT — vazão total de sólidos na corrente de rejeito, kg/s (real)

TailingsWater — vazão total de água na corrente de rejeito, kg/s (real)

TotalSolidsC — vazão total de sólidos na corrente de concentrado, kg/s (real)

ConcentrateWater — vazão total de água no concentrado, kg/s (real)

TotalSolidsM — vazão total de sólidos na corrente de middlings, kg/s (real)

MiddlingWater — vazão total de água na corrente de middlings, kg/s (real)

NumberOfMessages — número de mensagens de diagnóstico enviadas para impressão (definido automaticamente)

### 2.5 Conectando Sub-rotinas de Modelos ao MODSIM

Em Fortran: adicionar as seguintes duas linhas ao arquivo Connector.f90:

Case 'NNNN'

Call NomeDaSubrotina

onde NNNN é o mnemônico de quatro letras que identifica o modelo no MODSIM.

Em C: inserir a seguinte linha em ConnectorToC.cpp:

if(strcmp(cmodel,"NNNN")==0) NomeDaFuncao();

### 2.6 Construindo a DLL UserModels

No Developer Studio original: Build > Build UserModels.dll. Corrigir quaisquer erros de

compilação ou linkedição reportados.

No ambiente modernizado descrito na Seção 4, utilizar o script de build correspondente.

### 2.7 Escrevendo o Arquivo de Relatório

O arquivo de relatório permite que a sub-rotina do modelo reporte o estado do modelo

quando o cálculo de simulação do fluxograma converge. O código de geração do relatório

deve ser incluído na sub-rotina do modelo e executado quando a variável Reporting for

verdadeira. Em sub-rotinas Fortran, os dados são escritos para o arquivo com número de

unidade lógica iounit; em programas C, para o arquivo apontado por fptrRF. Antes de

escrever qualquer informação de relatório, deve-se chamar a sub-rotina ReportHeader.

### 2.8 Notificando o MODSIM sobre o Novo Modelo

Abrir o SDK de Modelos de Usuário do MODSIM. Na aba Model parameters:

Selecionar o tipo de unidade na lista suspensa

Especificar o mnemônico de quatro letras do modelo

Especificar o número de parâmetros utilizados pelo modelo

Digitar os rótulos de prompt a serem exibidos na interface gráfica durante a edição dos parâmetros

Especificar um valor padrão adequado para cada parâmetro

Especificar as conversões de unidades a exibir (opções: NONE, SIZE, FLOW, DENSITY)

Na aba Help text, adicionar o texto de ajuda para o modelo. Os parâmetros podem ser

inseridos automaticamente clicando no botão Add parameters.

### 2.9 Depuração de Sub-rotinas de Modelos

O procedimento recomendado para testar e depurar um novo modelo é configurar um

fluxograma simples no MODSIM contendo apenas uma única operação unitária descrita

pelo novo modelo. Erros podem ser rastreados escrevendo mensagens de diagnóstico no

arquivo de diagnóstico da DLL, chamando:

Message = 'Texto da mensagem'

Call Diagnostic(Message)

As mensagens de diagnóstico aparecem no arquivo de diagnóstico da DLL, acessível pelo

menu Run do formulário principal do MODSIM. Em caso de falha catastrófica na

sub-rotina, as mensagens estarão disponíveis no arquivo de diagnóstico do modelo do

usuário, também acessível pelo menu Run.

## 3. Ambiente de Compilação

### 3.1 Compilação da DLL Principal (Fortran)

A DLL principal ModsimMain.dll é compilada a partir dos fontes em

Modsim/Modsimdl/. O sistema de build suporta dois compiladores:

| Compilador | Comando |
| --- | --- |
| gfortran (MinGW/MSYS2) | make |
| Intel IFX (oneAPI) | make COMPILER=ifx |

Configurações de build disponíveis: release (padrão) e debug (make BUILD=debug).

O projeto Visual Studio (ModS/ModS.sln) pode ser aberto no VS2022 com a extensão

Intel Fortran, com as configurações: Debug|Win32, Debug|x64, Release|Win32,

Release|x64.

### 3.2 Ordem de Compilação dos Fontes

A ordem de compilação é obrigatória — módulos devem ser compilados antes dos

arquivos que os consomem:

GLOBALS.F90

ModelVariables.f90

SIMOPMOD.F90

Demais fontes

### 3.3 Dependências Externas

UserModels — biblioteca estática pré-construída (UserModels/$(BUILD)/UserModels.lib)

que deve existir antes da linkedição da DLL principal.

IMSL — biblioteca numérica comercial de 32 bits (distribuída com o Compaq Visual

Fortran 6.6). Não utilizável em builds x64.

## 4. Modernizações Realizadas

Esta seção descreve as intervenções técnicas realizadas durante o trabalho de

modernização do MODSIM, com o objetivo de produzir uma DLL x64 funcional utilizando o

compilador Intel IFX (oneAPI 2025.3.2) no VS2022.

### 4.1 Migração para Build x64 com Intel IFX

O toolchain original era o Compaq Visual Fortran 6.6 (CVF 6.6), que produz binários x86

de 32 bits. O objetivo do trabalho foi produzir uma DLL de 64 bits (Modsim.dll) com o

Intel IFX.

Problema identificado: o IFX exige que dois scripts de inicialização de ambiente sejam

chamados em sequência antes da compilação:

vcvarsall.bat x64

compiler\env\vars.bat intel64

A ausência do segundo script causava falha silenciosa do compilador. O script de build

build.bat foi criado em C:\Users\User\AppData\Local\Temp\opencode\ com a sequência

correta de inicialização.

### 4.2 Remoção da Diretiva /warn:interfaces

A flag /warn:interfaces causava erros de compilação em arquivos legados com

incompatibilidades de tipo implícito (herança do Fortran 77 sem IMPLICIT NONE). A

diretiva foi removida do makefile ModsimMain_ifx.mak em vez de corrigir cada

incompatibilidade nos arquivos legados.

### 4.3 Compilação e Linkedição da UserModels DLL

A biblioteca UserModels foi compilada separadamente. Foram necessárias as seguintes

correções de interoperabilidade Fortran/C++:

`Connector.f90` — o alias de exportação foi corrigido para 'cmodelroutines'.

`ConnectorToC.cpp` — adicionada declaração extern "C" para garantir a convenção

de chamada correta na interface C/Fortran.

`CModelVariables.h` — adicionadas guardas extern "C" para compatibilidade com C++.

A UserModels DLL compilou e linkeditou com sucesso.

### 4.4 Remoção da Dependência do IMSL

A biblioteca IMSL, originalmente utilizada para rotinas numéricas especializadas, é uma

biblioteca estática de 32 bits distribuída com o CVF 6.6 (`C:\Program Files\Microsoft

Visual Studio\DF98\IMSL\LIB\). Por incompatibilidade de formato de objeto (14C` x86

versus 8664 x64), ela não pode ser linkada em um binário de 64 bits.

Foram identificadas as seguintes chamadas a rotinas IMSL no código-fonte da DLL

principal:

| Rotina IMSL | Arquivo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| BETAI(x, a, b) | BETAAMD.FOR | Função beta incompleta regularizada (precisão simples) |
| DBETAI(x, a, b) | BETAAMD.FOR | Função beta incompleta regularizada (precisão dupla) |
| ANORDF(x) | BETAAMD.FOR | Função de distribuição acumulada normal padrão |

Todas as três rotinas foram substituídas por implementações puras em Fortran,

acrescentadas ao final do arquivo BETAAMD.FOR:

`BETAI` / `DBETAI` — implementadas via algoritmo de fração continuada de Lentz

(Numerical Recipes §6.4), com a relação de simetria I_x(a,b) = 1 - I_{1-x}(b,a) para

estabilidade numérica. A sub-rotina auxiliar BETAI_DP opera inteiramente em precisão

dupla; BETAI e DBETAI são invólucros de precisão simples e dupla respectivamente.

`ANORDF` — implementada usando a função intrínseca ERFC do Fortran:

Phi(x) = 0.5 * erfc(-x / sqrt(2)).

Com a remoção das chamadas IMSL restantes em ModsimMain, as flags de linkedição

-limsl -lIMSLS_ERR -lIMSLMPISTUB foram removidas do makefile.

### 4.5 Limpeza de Objetos x86 Residuais

Arquivos .obj e .mod compilados anteriormente para x86 causavam o erro do linkeditor

LNK1136: arquivo inválido ou corrompido ao tentar produzir um binário x64. O diretório

ModsimMain\Debug\ foi limpo antes de recompilar com IFX.

### 4.6 Resultado Final da Build

Após todas as intervenções acima, a DLL foi produzida com sucesso:

Modsim\Modsimdl\Modsim.dll   5 043 200 bytes   31/05/2026

Exit code: 0

Nenhum erro de linkedição foi reportado. A DLL x64 está disponível para uso com a

interface gráfica VB6 ou para chamadas diretas de outros componentes.

### 4.7 Trabalho Futuro

O arquivo ModsimCurveFit.f90 (DLL separada) ainda contém chamadas pesadas ao IMSL

que não foram substituídas neste ciclo de trabalho:

| Rotina IMSL | Substituto proposto |
| --- | --- |
| UNLSF / BCLSF | MINPACK (mínimos quadrados não-lineares) |
| LINRG | LAPACK (DGESV) |
| EVCRG | LAPACK (DSYEV) |
| FIN | Implementação standalone |
| UMACH / ERSET / WRCRN / WRRRL | Eliminar (diagnóstico apenas) |

A substituição dessas rotinas constitui a próxima etapa do trabalho de modernização e o último passo para a desvinculação do projeto com o antigo ambiente de desenvolvimento "Compaq Visual Fortran" e a biblioteca "IMSL", ambos impeditivos para contribuições de terceiros no projeto open-source.

Há ainda espaço para outras modernizações que visam incentivar ainda mais a contribuição de terceiros ao projeto e possibilitar melhorias funcionais:

1) Migração da interface gráfica de Visual Basic 6 para C# (.NET Framework);

2) Migração de todos arquivos Fortran para a última versão da linguagem;

3) Implementação de uma pipeline CI/CD para compilação e distribuição automática de novas versões da aplicação;

## 5. Conclusão

O trabalho realizado permitiu migrar com sucesso o motor de simulação MODSIM do

toolchain legado Compaq Visual Fortran 6.6 (x86) para o Intel IFX oneAPI 2025.3.2 (x64),

eliminando as dependências incompatíveis com builds de 64 bits e substituindo rotinas

numéricas proprietárias da biblioteca IMSL por implementações de código aberto em

Fortran puro. A DLL Modsim.dll (5 MB, x64) é gerada sem erros a partir do código-fonte

atual.